ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ASV-11 Автономный надводный катамаран ледового класса WestSeal · westseal.ru · 2026

| 11 м Длина | 4.5 сут Автономность | Ice-C Ледовый класс | ISO 20′ Контейнер |
| --- | --- | --- | --- |

Беспилотное надводное судно с алюминиевым корпусом и двойными азиподами для арктических и морских исследований. Разбирается на 3 части, помещается в ISO-контейнер и снижает стоимость морских миссий в 3–5 раз. Модульная кассетная система позволяет менять тип научного оборудования прямо в море, без захода в порт.

| 6 т Полезная нагрузка | 5 Типов сменных модулей | 3–5× Снижение стоимости |
| --- | --- | --- |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Идентификация изделия

| Наименование изделия | Автономный надводный катамаран ледового класса |
| --- | --- |
| Обозначение / артикул | ASV-11 |
| Разработчик | Туманов Иван Сергеевич, WestSeal |
| Год разработки | 2026 |
| Назначение | Проведение морских научно-исследовательских и инженерных операций в безэкипажном режиме |
| Область применения | Арктические воды, шельф, открытый океан — гидрология, геохимия, геофизика, ROV-операции |
| Ледовый класс (РС) | Ice-C |
| Режим эксплуатации | Полностью автономный (без экипажа на борту), дистанционное управление |
| Логистика | Разборка на 3 части, транспортировка в ISO 20′ или 40′ контейнере |
| Статус документа | Паспорт изделия · 2026 · Конфиденциально |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые ТТХ

| КОРПУС И ГЕОМЕТРИЯ |  |
| --- | --- |
| Тип | Катамаран, алюминиевый сплав |
| Длина наибольшая | 11 м |
| Ширина (катамаран) | по проекту |
| Ледовый класс | Ice-C (РМРС) — шторм до 4 баллов |
| Корпусной материал | Алюминиевый сплав — повышенная коррозионная стойкость |
| Компоновка | Разборная на 3 части; монтаж в порту или у борта носителя |
| ДВИЖЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИКА |  |
| Тип движителя | 2 × азиподные колонки с поворотом 360° |
| Манёвренность | Разворот на месте, движение лагом, нулевой радиус циркуляции |
| Генераторы | 2 × 200 кВт дизель-генератора |
| Буферные АКБ | 250 кВт·ч |
| Автономность | До 4.5 суток |
| ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА И ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Полезная нагрузка | 6 т |
| Рабочая палуба | 20.9 м² |
| Лебёдка главная | 500 кг — подъём научного оборудования |
| Лебёдка вспомогат. | 200 кг |
| Сменные кассеты | 5 типов: Геохимия · Гидрология · Океанологический · ROV · Буксируемые |
| Интерфейс кассеты | Гнездо 1200×800 мм, масса ≤300 кг, авто-разъём 10 кВт + Ethernet 1 Гбит/с |
| ЭМ-площадка | 300×300 мм — захват краном без ручной стропки |
| НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Позиционирование | RTK GPS + INS (инерциальная) + LBL / USBL |
| Точность позиц. | До 10 см при RTK-коррекции |
| Связь | Спутниковый канал + УКВ + Wi-Fi (в зоне покрытия) |
| Управление | Дистанционное (оператор на носителе) / полностью автономный маршрут |
| Режим работы | 24/7 без участия экипажа на борту |

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

5 типов сменного оборудования

Каждый модуль — самодостаточный блок с собственной лебёдкой, питанием и механикой. Смена происходит краном с борта судна-носителя, без захода в порт, при волнении до 3 баллов.

|  | Геохимия / Грунт Автоматическая система грунтового опробования с магазинным питанием. Серийный отбор колонковых проб и донный захват с точной координатной привязкой. 12 грунтовых трубок · Авто-подача · Серийный отбор · Координатная привязка |
| --- | --- |

|  | Гидрология (CTD + батометры) Зондирование водной толщи CTD-датчиком и серийный отбор проб розеточными батометрами Нискина. Синхронизация закрытия по давлению. CTD-зонд · 36 батометров · Розетка Нискина · T / S / O₂ / мутность |
| --- | --- |

|  | Океанологический / донные станции Установка и подъём автономных донных станций. О₂-патрон с таймером при срабатывании выпускает на поверхность буй со световой и радиолокационной маркировкой — нулевая потеря станции при подъёме. 4–6 станций · O₂-патрон + таймер · Буй — свет + радио · Acoustic release · LBL-сеть · Нулевая потеря |
| --- | --- |

|  | ROV / ТНПА Спуск и подъём ROV массой до 200 кг через раздвижной пандус кассеты. ASV-11 выступает ретранслятором связи и навигационной привязкой для аппарата. ROV до 200 кг · Раздвижной пандус · Ретранслятор · USBL-привязка |
| --- | --- |

|  | Буксируемые системы Буксировка гидроакустических и геофизических систем: гидролокатор бокового обзора (ГБО), субдонный профилограф, магнитометр, сейсмическая коса. ГБО · Субдонный профилограф · Магнитометр · Сейсмическая коса |
| --- | --- |

ИНТЕРФЕЙС КАССЕТЫ

Унифицированный авто-разъём

| Гнездо крепления | Прямоугольник 1200 × 800 мм |
| --- | --- |
| Направляющие фиксаторы | 4 конических — точная установка при шторме до 3 баллов |
| Максимальная масса | ≤ 300 кг |
| Питание | 10 кВт DC/AC — авто-разъём при посадке |
| Данные | Ethernet 1 Гбит/с + оптоволокно (видео HD, гидроакустика) |
| ЭМ-площадка кран | 300 × 300 мм — захват без ручной стропки |
| Доп. разъёмы | Подача воды, сжатого воздуха — опционально |
| Время смены кассеты | Минуты — без захода в порт, с борта носителя |

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Контейнерная архитектура

| 1 Центральный модуль Силовая часть, палуба, полезная нагрузка | 2 Боковые корпуса Катамаранные поплавки, снимаются | 3 Контейнерная отправка Стандартная морская/сухопутная логистика |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Этапы реализации

| № | Этап | Срок | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование | 2–3 мес. | Рабочая КД, 3D-модель, ТЭО, согласование РМРС |
| 2 | Постройка прототипа | 3–5 мес. | Корпус, азиподы, силовая установка, лебёдка, кассета |
| 3 | Испытания и сертификация | 1–2 мес. | Ходовые тесты, автономный режим, контейнерная погрузка |
| 4 | Серийное производство | 6+ мес. | Выход на серию, сервис, развитие партнёрской сети |
| Итого до коммерческого запуска: ≈ 9–12 месяцев |  |  |  |

КОНТАКТЫ

Разработчик и команда

| WestSeal Туманов Иван Сергеевич Разработчик, руководитель проекта Email: westseal@mail.ru Тел: +7 962 684-96-11 Сайт: westseal.ru | Для инвесторов и партнёров: ✓ Полный пакет конструкторской документации ✓ Технико-экономическое обоснование ✓ Финансовая модель ✓ 3D-модель и рендеры изделия ✓ Демонстрация системы управления |
| --- | --- |